高频感应加热设备

（HY-15/HY-15A         15KW普通/自控型）

（HY-15B/HY-15AB  15KW普通/自控/分体型）

安

装

使

用

说

明

书

注意事项：确保通洁净水冷却,冷却水水温不要超过45℃,否则会导致机器容易损坏.

中山豪宇机电有限公司

亲爱的用户：欢迎您使用我们的产品，感谢您对我们的信任。安装前请仔细阅读本说明书！安装后请妥善保存本说明书！

目录：

- HY-15系列主要技术参数-----------------------------------------------3

- 感应圈的设计原则-----------------------------------------------------------3

- HY-15、HY-15B普通面板功能-------------------------------------4-6

- HY-15A、HY-15AB自控面板功能---------------------------------7-9

- HY-15、HY-15A一体式设备的安装--------------------------------10

- HY-15B、HY-15AB分体式设备的安装----------------------------11

- 安装注意事项---------------------------------------------------------------12

- 操作注意事项---------------------------------------------------------------12

- HY-15、HY-15B普通面板设备的操作步骤-------------------13-14

- HY-15A、HY-15AB自控面板设备的操作步骤---------------13-14

- HY-15系列简单故障排除指南------------------------------------14-19

- HY-15系列电气原理图-------------------------------------------------19

设备型号：

HY-15         HY-15A          HY-15B              HY-15AB

1.输入电压

单相220VAC              单相200VAC

2.计时功能

0.1～9.9sec.             1～99sec.            无

特别注意事项：

- 本设备不推荐使用单圈感应圈，由于频率过高，可能损坏机器；特殊情况者，请向本公司咨询。

- 确保通洁净水冷却，冷却进水水温不要超过45℃，否则会导致机器容易损坏。

HY-15系列主要技术参数:

| 最大振荡功率 | 15KVA |  | 加热电流 | 200A～600A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入电压 | 单相220V 50～60HZ |  | 负载持续率 | 80% |  |
| 输入电压范围 | 180V～245V |  | 冷却水压力 | 水压≥0.2Mpa |  |
| 输出振荡频率 | 30～100KHZ |  | 冷却水流量 | 流量:2～5L/分 |  |
| HY-15A、HY-15AB的自控功能： | 加热、保温电流 |  | 200～600A |  |  |
|  | 加热、保温、冷却时间 |  | 1～99秒（可订制0.1～9.9秒） |  |  |
| HY-15B、HY-15AB分体式 | 主—分机连接电缆长度 |  | 2米长（可特殊订制6米长） |  |  |
| 体积和质量： | 型号 |  | 体积 |  | 重量 |
|  | HY-15 |  | 宽27×高39×长44 |  | 18KG |
|  | HY-15A |  | 宽19×高44×长46 |  | 19.5KG |
|  | HY-15(A)B | 主机 | 宽19×高44×长46 |  | 14KG |
|  |  | 分机 | 宽19×高32×长32 |  | 11KG |

感应圈的设计原则:

感应圈的形状、尺寸、圈数、工件的材料、工件加热部位、工件与感应圈的耦合关系等，皆影响感应加热设备的加热效果和设备的实际输出功率。合理的感应圈设计是设备能否得到有效使用的关键。

感应圈的圈数和尺寸决定设备的工作振荡频率，HY-15系列设备工作频率范围在30KHZ～100KHZ。工作频率在50KHZ左右时，设备工作效率较高，加热效果较好。当频率太低时，设备将自动保护，振荡不起来或自动停机；当频率偏高时，设备会自动减小加热功率，而且当频率太高时，会在瞬间烧损设备中的功率器件，所以，当使用单圈感应圈或感应圈很小时，可能引起频率过高而引发设备故障；下表为设计感应圈的参考数据，但由于工件不同，材料不同，不能一概而论，特殊情况请向我公司技术部门咨询。

| 感应圈内径 | φ20 | φ35 | φ55 | φ70～80 | φ110 | φ150～200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加热钢时 建议匝数 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1.5～2 | 1 |
| 加热铜时 建议匝数 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 |  |

普通面板功能:

适用于:HY-15、HY-15B

ON

OFF

输出电流显示（A）

加热电流调节

小

大

电源     工作

过压  过热   过流   欠水

启 动       停  止

控制电源开关

遥控插头

手提式高频感应加热设备

- 停止                  1

- 公共                  2

- 启动                  3

- 空

1、停止

2、公共               2

3、启动               3

4、空

4芯航插脚踏开关接线图：

4芯航插遥控盒接线图：

脚踏开关的常闭触点

脚踏开关的常开触点

停止按钮   启动按钮

1

指示灯

- 电源指示灯：合上控制电源开关，此灯亮表示有电：

- 工作指示灯：正常加热时，此灯闪烁，同时蜂鸣器“嘀.嘀”响；约每秒一次；当设备出现故障时，此灯和蜂鸣器响声也不正常，可作为判断设备故障的依据；

- 过压指示灯：此设备输入电压为单相220V，允许最高输入电压为245V，当输入电压超过245V时，设备会自动停止工作，过压指示灯亮，并发出持续蜂鸣声；当输入电压低于245V时，报警自动解除，过压指示灯熄灭；

- 过热指示灯：设备内功率器件散热器上，安装有一个55℃温度开关，当散热器的温度高于55℃时，设备自动停止工作，过热指示灯亮，并发出持续蜂鸣声；增加水流量，降低冷却水的水温，使散热器温度低于55℃时，报警自动解除，过热指示灯熄灭；

- 过流指示灯：此灯亮在以下情况下可能发生：（A）干扰信号（B）设备内器件温度过高（C）设备故障（D）工件与感应圈接触引起感应圈短路（E）感应圈的圈与圈之间接触（F）网压太低或电网带负载能力太差；此灯亮时，设备自动停止工作，并发出持续鸣蜂声；关掉控制电源开关重新打开，报警即可解除；如反复出现过流，则一定要找出原因方可排除；

- 欠水指示灯：设备内装有一个水压开关，当冷却水的压力低于0.2MPA时,设备会自动停止工作,欠水指示灯亮,并发出持续蜂鸣声；增加水压力,报警自动解除，欠水指示灯熄灭；当出现欠水时，可用下列方法尝试解除欠水报警；先将出水堵上，使冷却水压力增力使压力开关吸合，然后再将出水恢复，当水压不太低时，用此方法可维持工作，但当水压太低时，此方法无效，必须改进冷却水，请参考冷却水安装维护指南。

按钮

- 启动按钮：按一下此按钮，设备开始加热；当使用脚踏开关操作时，此按钮不起作用；

- 停止按钮：按一下此按钮，设备停止加热；

加热功率调节旋钮：调节输出振荡电流的大小，从而调节加热速度；

输出电流数显：显示输出振荡电流的大小，电流大则加热快；

遥控插座：接遥控开关、脚踏开关或其它位动开关，代替设备面板上的启动和停止按钮对设备进行操作，当所连接的遥控开关是“ON”“OFF”两个非自锁按钮开关，使用两个独立的常开触点控制时，遥控开关和面板“启动”“停止”按钮都有效，两者都可用来控制设备工作或停止；当所连接的是脚踏开关或其它非自锁开关，使用一对“常开”“常闭”触点控制时，接上遥控插头，设备面板上的“启动”按钮即失效，踩上脚踏开关设备工作，松开脚踏开关设备停止工作。

控制电源开关：为设备控制回路电源开关；

设备后面板：

- 控制保险：1、安培保险丝，为控制回路保险。

- 设备总开关

自控面板功能：

适用于HY-15A、HY-15AB

加热

Heat

保温

Retain

冷却

Cool

时间显示

加热时间（秒）  保温时间（秒）   冷却时间（秒）

输出电流显示（A）

加热功率调节     保温功率调节

电源   工作

过压   过热   过流   欠水

启 动        停  止

程序转换

自动

手动

ON

OFF

遥控插头

自动控制型手提式电感应加热机

控制电源开关

4芯航插脚踏开关接线图：

- 停止                  1

- 公共                  2

- 启动                  3

- 空

脚踏开关的常闭触点

脚踏开关的常开触点

4芯航插遥控盒接线图：

- 停止

- 公共                     1

- 启动                     2

- 空                    3

停止按钮

启动按钮

小

小

大

大

指示灯

- 电源指示灯：合上控制电源开关，此灯亮表示有电：

- 工作指示灯：正常加热时，此灯闪烁，同时蜂鸣器“嘀.嘀”响；约每秒一次；当设备出现故障时，此灯和蜂鸣器响声也不正常，可作为判断设备故障的依据；

- 过压指示灯：此设备输入电压为单相220V，允许最高输入电压为245V，当输入电压超过245V时，设备会自动停止工作，过压指示灯亮，并发出持续蜂鸣声；当输入电压低于245V时，报警自动解除，过压指示灯熄灭；

- 过热指示灯：设备内功率器件散热器上，安装有一个55℃温度开关，当散热器的温度高于55℃时，设备自动停止工作，过热指示灯亮，并发出持续蜂鸣声；增加水流量，降低冷却水的水温，使散热器温度低于55℃时，报警自动解除，过热指示灯熄灭；

- 过流指示灯：此灯亮在以下情况下可能发生：（A）干扰信号（B）设备内器件温度过高（C）设备故障（D）工件与感应圈接触引起感应圈短路（E）感应圈的圈与圈之间接触（F）网压太低或电网带负载能力太差；此灯亮时，设备自动停止工作，并发出持续鸣蜂声；关掉控制电源开关重新打开，报警即可解除；如反复出现过流，则一定要找出原因方可排除；

- 欠水指示灯：设备内装有一个水压开关，当冷却水的压力低于0.2MPA时,设备会自动停止工作,欠水指示灯亮,并发出持续蜂鸣声；增加水压力,报警自动解除，欠水指示灯熄灭；当出现欠水时，可用下列方法尝试解除欠水报警；先将出水堵上，使冷却水压力增力使压力开关吸合，然后再将出水恢复，当水压不太低时，用此方法可维持工作，但当水压太低时，此方法无效，必须改进冷却水，请参考冷却水安装维护指南。

- 加热指示灯：无论在手动状态或自动状态，加热时，此灯亮；

- 保温指示灯：在自动工作状态下，保温时，此灯亮；

- 冷却指示灯：在自动状态下，冷却时，此灯亮；

按钮

- 启动按钮：“手动”时，按一下此按钮，设备开始加热；“自动”时，按一下此按钮，设备按设定好的时间自动计时，自动完成加热、保温、冷却过程；当使用脚踏开关操作时，此按钮不起作用；

- 停止按钮：无论在“手动”或“自动”状态，按一下此按钮，设备停止加热和计时；

- 程序转换按钮：此按钮仅在“自动”状态下有效，自动工作状态下，按此按钮可以手动转换加热—保温—冷却过程，常用于工艺试验过程中；

旋钮

- 加热功率调节旋钮：在“自动”或“手动”状态下，调节加热功时输出电流的大小，从而调节加热速度；

- 保温功率调节旋钮：仅在“自动”状态下，调节保温时的输出电流大小，调节保温时的加热速度；

手动/自动选择开关：开关置“手动”时，时间控制不起作用，时间显示加热时间，无保温和冷却状态；开关置“自动”时，加热、保温、冷却过程按予置时间自动进行；

输出电流数显：显示加热或保温时的输出振荡电流的大小，电流大则加热快；

时间显示：在“手动”状态，显示加热时间；在“自动”状态，依次显示加热、保温、冷却时间；

遥控插座：接遥控开关、脚踏开关或其它位动开关，代替设备面板上的启动和停止按钮对设备进行操作，当所连接的遥控开关是“ON”“OFF”两个非自锁按钮开关，使用两个独立的常开触点控制时，遥控开关和面板“启动”“停止”按钮都有效，两者都可用来控制设备工作或停止；当所连接的是脚踏开关或其它非自锁开关，使用一对“常开”“常闭”触点控制时，接上遥控插头，设备面板上的“启动”按钮即失效，踩上脚踏开关设备工作，松开脚踏开关设备停止工作。“自动”状态时，踩一下脚踏开关，设备按预设时间自动计时并自动进行加热、保温、冷却过程，然后自动停机；当自动时间程序尚未结束，又踩了脚踏开关，可能引起程序混乱。

控制电源开关：为设备控制回路电源开关；

设备后面板：

- 控制保险：1、安培保险丝，为控制回路保险。

- 设备总开关

HY-15、HY-15A一体式设备的安装图：

安装前请详细阅读“安装请注意事项”

进水

出水

出水

进水

空气开关

2×60A

单相220V

1A保险管

脚踏开关

感应圈

HY-15（A）前面板

HY-15（A）后面板

高频感应加热设备

两路进水

两路出水

接地

单相220V输入（网压范围：180～245V）

输入电源线6m㎡软铜线

两极60A空气开关或闸刀开关，保险丝60A

水电安装图：

水阀

三通

接设备进出水水管：

内径8mm

接水阀总水管：

内径12mm

感应线圈

脚踏开关或遥控盒

净水器

接地线：2.5m㎡软铜线

HY-15B、HY-15AB分体式设备的安装图：

安装前请祥细阅读“安装注意事项”

HY-15（A）B主机前面板

HY-15（A）B主机后面板

单相220V

分机后面板

空气开关

风扇线

水管

1A保险

进水

出水

出水

进水

接地

主—分机连接电缆

分机前面板

脚踏开关

感应圈

水电安装图：

单相220V输入（网压范围180～245V）

输入电源线6m㎡软铜线

两极60A空气开关或闸刀开关，保险丝60A

高频感应加热设备主机

主机进水

接地

单相220V

脚踏开关

或遥控盒

水阀

滤清器

进水

接地线2.5 mm2软铜线

主—分机电缆2米长

高频感应加热设备分机

分机进水

分机两路出水

感应圈

接设备进出水水管：内径8㎜

接水闸总水管：

内径12㎜

安装注意事项：

  - 安装前请详细阅读说明书

  - 设备电气安装时应注意：此设备属大功率设备，设备连线一定要连接牢固，尽量减少电连接处的接触电阻，绝对不可以将电源线简单地挂在电网上；

  - 单相220V连线时，一根接火线，一根接零线，绝对不能用地线代替零线；

  - 安装感应圈时应注意：（1）感应圈直径＜100㎜的情况下，不可使用单匝感应圈，否则会引起设备工作频率过高而损坏设备；（2）安装感应圈时，绝对不能用防水胶布等材料，因为感应圈既通水又通电，如果用防水胶布会引起电接触不良，使机器启动不起来或引发其它问题；如果感应圈连接处有漏水现象，可将感应圈连接处的铜喇叭口烧红退火而软化，从而改善密封情况；（3）工作中需经常更换感应圈的客户，为避免设备上感应圈连接螺丝滑丝，建议采用“感应圈中转接头”，即中转接头装在设备上，感应圈再装在中转接头上，这样可减少设备由于感应圈连接螺丝滑丝引起的维修率；

  - HY-15普通型设备无水压保护功能。焊接感应圈时用锡焊，切不可用铜焊或银焊，没有冷却水时，感应圈锡焊接头会在几秒内烧化，从而保护设备；

  - 分体连线安装时应注意：安装分体连线电缆快速接头时，一定要旋转后卡进去，才能达到良好的连接；由于使用中，电缆经常摆动，快速接头很容易松开导致接触不良，引发故障。建议：（1）安装时，先反方向将电缆拧一个角度，插入快速接头锁紧后，电缆刚好不受拧力；（2）经常检查电缆锁紧情况；（3）将快速接头处电缆固定，使电缆在操作中摆动时不会引起快速接头转动。

操作注意事项：

- 确保各安装工作已经完成；

- 请详细阅读本说明书中普通面板和自控面板功能一节中的内容，了解面板上各操作器件的功能和作用；

- 应尽量避免“空载”，即感应圈中不放工件时，设备处在工作状态；因为空载时，设备损耗最大，长期空载工作较容易引发设备故障；最好用脚踏开关控制作业，放入工件即开机，加热至温度后停机，然后拿开工件；不方便用脚踏开关时，也可设计用位动开关来控制设备工作，如有问题可咨询我公司技术部门。

HY-15、HY-15B普通面板设备的操作步骤：

- 合上外部电源开关，合上设备后面板上的空气开关，合上面板前面板上的控制电源开关；

- 打开冷却水，观察出水管有一定出水流量；

- 将待加热工件放入感应圈中；

- 调节加热功率旋扭至合适位置；

- 按一下操作面板上的启动按扭，或踩下脚踏开关，开始加热；此时“工作”指示灯闪烁，机器“嘀·嘀”响，“数显表”显示输出加热电流的大小；电流越大，加热越快；

- 按一下操作面板上的停止按扭，或松开脚踏开关，加热停止；

备注：如果用脚踏开关控制时，面板上的启动按扭不起作用，必须拔掉遥控插头上的脚踏开关连线，才能用面板上的启动按扭操作；

- 关机时，先关掉前面板上的电源开关，然后关水，关外部总电源开关。本设备后面板上的空气开关主要是为了限流保护而设，为了延长其使用寿命，平时，将此空气开关一直合上，关机时，不用关掉。

HY-15A、HY-15AB自控面板设备的操作步骤：

- 合上外部电源开关，合上设备后面板上的空气开关，合上前面板上的控制电源开关；

- 打开冷却水，观察出水管有一定出水流量；

- 将待加热工件放入感应圈中；

- 选择“手动”或“自动”工作状态；

- “手动”状态下：

  - 置“手动/自动”选择开关为“手动”位置；

  - 调节加热功率旋扭至合适位置；

  - 按一下操作面板上的启动按扭，或踩下脚踏开关，开始加热；此时“工作”指示灯闪烁，机器“嘀·嘀”响，“数显表”显示输出加热电流的大小；电流越大，加热越快；“时间显示”显示加热的时间；

  - 按一下操作面板上的停止按扭，或松开脚踏开关，加热停止；

备注：如果用脚踏开关控制时，面板上的启动按扭不起作用，必须拔掉遥控插头上的脚踏开关连线，才能用面板上的启动按扭操作；

6、“自动”状态下：

（1）置“手动/自动”选择开关为“自动”位置；

（2）调节加热功率旋扭和保温功率旋扭至合适位置；

（3）设置加热、保温、冷却时间；

（4）按一下操作面板上的启动按扭，或踩下脚踏开关，开始加热；此时“工作”指示灯闪烁，机器“嘀·嘀”响，“数显表”显示输出加热电流的大小；电流越大，加热越快；“时间显示”显示加热的时间；

（5）加热时间结束时，开始保温过程，此时“工作”指示灯继续闪烁，机器“嘀·嘀”响，保温灯亮，“数显表”显示输出保温电流的大小；电流越大，加热越快；“时间显示”显示保温的时间；

（6）保温时间结束时，开始冷却过程，此时设备停止工作，“工作”指示灯停止闪烁，机器停止“嘀·嘀”响，冷却灯亮，“数显表”显示“000”；“时间显示”显示冷却的时间；

（7）冷却时间结束时，冷却灯灭，至此完成一个加热过程；

（8）在“自动”状态下，可以通过按“程序转换”按扭，提前进行加热、保温、冷却三过程的转换；

（9）自动过程进行中，按停止按扭，可随时中断自动过程的进行；

备注：

  - 自动过程进行中，如再次按启动按扭或脚踏开关，可能引发自动计时混乱；

  - 时间设定拨码盘不可设定为“00”，最少应为“01”

7、关机时，先关掉前面板上的电源开关，然后关水，关外部总电源开关。本设备后面板上的空气开关主要是为了限流保护而设，为了延长其使用寿命，平时，将此空气开关一直合上，关机时，不用关掉。在安装设备时，设备外部要配置每台设备专用的通电开关和限流保险。

HY-15系列简单故障排除指南：

设备维修注意事项：

- 设备维修要由专业的电工来进行，非专业人士维修设备可能引发人身伤害；

- 设备发生故障，请详阅故障排除指南，并按所指示进行检查和维修；如有不明，请及时咨询我公司维修部门；

- 此设备属专业设备，只有我公司维修网点，才有各种维修配件，设备发生问题时，请及时向我公司咨询，不要将设备随意拿给一些无线电修理门市修理，以免贻误修理时间或

造成更大的故障；

出现故障时，按以下要求处理，以便于判断故障：

- 将脚踏开关或其它遥控开关拔掉不用，用面板上的启动和停止按扭进行操作；启动按扭只按一下即松开，不可一直按下；

- HY-15A或HY-15AB，将“手动/自动”选择放在“手动”位置；

- 将电流调节旋扭调至最小位置；

以下属正常情况，不属故障：

- 此设备最大电流为600A，负载重时，电流会下降，负载越大，电流下降越多，随着工件温度升高，负载变轻，电流会慢慢回升；

- 面板上的电流显示值仅作为同一台设备功率大小的表征，不同设备的电流显示值会略有偏差。

故障现象和排除方法:

| NO | 故障现象 | 故障原因 |  | 排除方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无电源：设备面板上电源指示灯和数显表全部不亮 | 1、空气开关或电源开关未合上 |  | 合上开关 |
|  |  | 2、控制保险丝断 |  | 检查设备后面板上控制保险丝，并更换1安保险 |
|  |  | 3、空气开关或电源开关损坏 |  | 换新 |
|  |  | 4、无电源输入 |  | 检查外部供电回路 |
|  |  | 5、设备故障 | 控制变压器损坏 |  |
|  |  |  | 控制主板损坏 |  |
| 2 | 启动不起来：按启动按扭后，电流显示为000，机器响声很快，面板上绿灯闪烁很快，约2秒又自动停止 | 1、感应圈的圈间短路 |  | 感应圈圈间留间隙或用绝缘材料隔开 |
|  |  | 2、安装感应圈时，使用了防水胶布 |  | 不能使用防水胶布，如感应圈接头漏水，请参考说明书中安装注意事项 |
|  |  | 3、感应圈大小或圈数不合适 |  | 请参考“感应圈的设计”或向我公司咨询 |
|  |  | 4、分体机时，主机与分机连线松开 |  | 检查主-分机连线 |
|  |  | 5、设备故障 | 高频变压器原边线包老化 |  |
|  |  |  | 谐振电容击穿，容值减小 |  |
|  |  |  | 功率器件损坏 |  |
|  |  |  | 控制电路板损坏 |  |
|  |  |  | 面板上电位器损坏，无给定信号 |  |
|  |  |  | 其它 |  |
| 3 | 可以启动，有电流显示，工作指示灯正常闪烁，“嘀嘀”声正常，但不加热或加热很慢 | 感应圈的圈间短路 |  | 感应圈圈间留间隙或用绝缘材料隔开；换新感应圈 |
| 4 | 报警，无法加热，过热指示灯亮 | 1、冷却水水温过高或水流太小 |  |  |
|  |  | 2、温度开关损坏 |  |  |
|  |  | 3、主板故障 |  |  |
| 5 | 报警，无法加热，过压指示灯亮 | 1、输入电压高于245V |  |  |
|  |  | 2、主板上过压设定电位器设定不准 |  | 调整主板右上方上多圈电位器，沿顺时针方向旋转一周，过压值可升高10V，一定要确认输入电压不超过245V时，方可作此调节 |
|  |  | 3、设备故障：主板故障 |  | 厂家维修 |
| 6 | 报警，无法加热，欠水指示灯亮 | 1、水压太低，低于0.2Mpa |  | 参考：安装维护指南 |
|  |  | 2、设备故障 | 压力开关有问题 | 1、重新设定压力开关上的保护值； 2、换新 |
|  |  |  | 主板故障 | 厂家维修 |
| 7 | 按启动后，设备“嘀”一声就自动停机；或电流很小，调不上去，设备内部绿色大电阻温度急剧升高甚至冒烟 | 1、感应圈、工件、工装间有打火 |  | 检查感应圈 |
|  |  | 2、分体机时，主-分机连线的快插接头接触不良 |  | 检查快插接头 |
|  |  | 3、继电器JQX-59F损坏 |  | 检查继电器，调整一下触点，如不可修复，换新 |
|  |  | 4、高频变压器元件打火 |  | 更换 |
|  |  | 5、谐振电容板打火 |  | 处理打火部分或换新 |
|  |  | 6、其它部位打火 |  | 处理打火部分或换新 |
|  |  | 7、其它 |  |  |
| 8 | 一按启动，马上报警，过流灯亮，反复多次现象一样，将电流调至最小也是同样现象 | 1、感应圈、工件、工装间有打火 |  | 检查感应圈 |
|  |  | 2、设备故障 | MOS管损坏 | 厂家维修 |
|  |  |  | 主板有问题 | 厂家维修 |
|  |  |  | 高频变压器原边烧损 | 换新 |
| 9 | 大电流时过流报警，小电流时工作正常 | 1、输入网压太低，或网压带负载能力差 |  | 改善网压或在小电流下使用 |
|  |  | 2、频率太低，感应圈圈太多或圈太大 |  | 改进感应圈 |
|  |  | 3、设备故障 | 高频变压器原边线包老化 | 换新 |
|  |  |  | 其它部件绝缘下降 |  |
|  |  |  | 逐个脉冲元件损坏 |  |
|  |  |  | 主控板故障 |  |
|  |  |  | 面板电位器损坏 |  |
|  |  |  | 其它故障 |  |
| 10 | 最小电流时，一按启动，设备上空气开关跳闸 | 1、单相桥35A/1KV损坏，有短路 |  | 换新 |
|  |  | 2、220V风扇短路 |  | 换新 |
|  |  | 3、其它元件短路 |  |  |
| 11 | 大电流时，设备上空气开关跳闸 | 空气开关老化 |  | 换新 |
| 12 | 输入电源空气开关跳闸或保险丝很易烧断 | 1、空气开关规格太小，应为60A |  | 换两极60A空气开关 |
|  |  | 2、空气开关质量有问题或老化 |  |  |
| 13 | 控制保险丝常烧断 | 1、单相桥35A/1KV损坏，有短路 |  |  |
|  |  | 2、220V风扇短路或对机壳短路 |  |  |
|  |  | 3、控制变压器、电源开关等短路 |  |  |
|  |  | 4、保险管座与机壳短路 |  |  |
| 14 | 电流调不大 | 1、频率太低，感应圈圈太多或圈太大 |  | 改进感应圈 |
|  |  | 2、设备故障 |  |  |
| 15 | 一打开电源开关，设备就开始加热，松开脚踏开关也不停机 | 1、设备面板电路板太脏 |  | 用丙酮或洗板水清洗 |
|  |  | 2、脚踏开关损坏 |  | 换新 |
| 16 | 设备机壳带电 | 1、保险管座对机壳漏电 |  |  |
|  |  | 2、高频变压器线包或付边绝缘损坏而漏电 |  |  |
|  |  | 3、220V风扇对机壳漏电 |  |  |

中山市豪宇机电有限公司

地址：广东省中山市东凤镇同安村大坳北路诚俊街23号

电话：0760-86151989

传真：0760-86151989

网址：http://www.zs-haoyu.cn

http://www.zs-haoyu.com