高频感应加热设备

□HY-35B      □HY-35AB

使

用

说

明

书

注意事项：

1、确保通洁净水冷却,冷却水水温不要超过40℃,否则会导致机器容易损坏.

2、本设备不推荐使用单圈感应圈，由于频率过高，可能损坏机器；特殊情况者，请向本公司咨询。

中山市豪宇机电有限公司

特别注意事项:

- 请首先确认您所购买的设备型号、附加功能及配套情况；

- 安装前请仔细阅读本说明书!安装后请妥善保存本说明书!

- 感应圈的设计,要求保持感应圈电感在合适范围。请使用我公司配制的感应圈，如果自制,请向本公司咨询，以免感应圈参数不当，影响加热效率，或引起设备损坏；

- 设备工作环境应保证无腐蚀、无金属粉尘、干燥、清洁且避免高温。

- 确保通洁净水冷却,冷却水进水水温不超过40℃,否则会导致机器容易损坏.

- 任何连接、安装必须保证在设备电源关闭的情况下进行，以防触电；

- 设备的维护必须由经过专业训练的人员进行，以防触电；

- 本产品属本公司自有产权，未经许可的仿制、测绘、拆卸造成设备的损坏，本公司一律不予维修，并将保留追究其侵权行为的权利。

警告标志

此标记用于说明那些如果操作不当可能导致人身伤亡的内容

警告

此标记用于说明那些如果操作不当可能导致人身伤害或机器

损坏的内容

注意

主要技术参数：

| 型号 |  |  |  |  | HY—35系列 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大额定输入功率 |  |  |  |  | 35KW |  |
| 最大额定输出功率 |  |  |  |  | 35KW |  |
| 输入电压 |  | 三相380V 50—60HZ |  |  |  |  |
| 输入电压范围 |  | 320V～420V |  |  |  |  |
| 输出振荡频率 |  | 30KHZ～80KHZ |  |  |  |  |
| 加热电流 |  |  |  |  | 10A～70A |  |
| 负载持续率 |  | 100% |  |  |  |  |
| 冷却水要求 |  | 水压≥0.2Mpa 流量：6～10L/分 |  |  |  |  |
| 耦合级数 |  | 2级 |  |  |  |  |
| HY—35AB自控型的时间功能： |  |  |  |  |  |  |
| 加热电流 |  |  |  |  | 10A～70A |  |
| 保温电流 |  |  |  |  | 10A～70A |  |
| 加热时间 |  |  |  |  | 1～99秒 |  |
| 保温时间 |  |  |  |  | 1～99秒 |  |
| 恒功率/恒电流选择功能： HY—35AB具有恒功率/恒电流选择功能，和功率显示功能； HY—35B无此功能。 |  |  |  |  |  |  |
| 体积和重量 |  |  |  |  |  |  |
| 型号 |  |  | 体积 |  |  | 重量 |
| HY—35B HY—35AB | 主机 |  | 宽27×高50×长60 |  |  | 34KG |
|  | 分机 |  | 宽27×高45×长51 |  |  | 34KG |

普通面板功能

电流 / 功率 / 频率显示（A  /  KW  /  KHZ）

电源     工作    过流1  缺相   内欠压

过压    过流2    欠水    高频   低频

电流     功率     频率    轻负载

启 动

停 止

恒功率

恒流

大

小

频率显示

I/P显示

小型高频感应加热设备

遥控插头

4芯航插脚踏开关接线图：

1

2

3

1、停止

2、公共

3、启动

4、空

脚踏开关的常闭触点

脚踏开关的常开触点

4芯航插遥控盒接线图：

停止按钮   启动按钮

1、停止

2、公共

3、启动

4、空

1

2

3

自控面板功能

频率

电流

电压

功率

MIN

时间显示（秒）

加热时间(秒)      保温时间（秒）    冷却时间（秒）

电流 / 功率 / 频率显示（A/KW/KHZ）

电源  工作   过渡1   缺相  内欠压

过压   过流2   欠水   高频   低频

电流      功率     频率      轻负载

启动

停止

小

大

小

大

加热电流调节

恒流

恒功率

保温电流调节

频率显示

I/P显示

遥控插座

小型高频感应加热设备

注：4芯航插脚踏开关接线图如上节。

指示灯

- 电源指示灯：合上控制电源开关，此灯亮表示有电；

- 工作指示灯：正常加热时，此灯闪烁，同时蜂鸣器“嘀、嘀”响；约每秒一次；当设备出现故障时，此灯和蜂鸣器响声也不正常，可作为判断设备故障的依据；

- 过流1指示灯：此灯亮表示设备输入出现过电流，设备自动停止加热，过流指示灯亮，并发出持续蜂鸣声，关机再开机可消除报警，若再启动每次都过流报警，则可能是设备故障。

- 缺相指示灯：当输入三相电缺相时，设备自动停止工作，此灯亮，且发出持续风蜂鸣声；三相电恢复正常，报警解除，设备可正常工作；

- 内欠压指示灯：此灯亮时，设备自动停止加热，并发出报警，表示输入交流变直流的直流电压无法建立，属设备故障。

- 过压指示灯：设备允许最高输入电压为420V，当输入电压超过420V时，设备会自动停止工作，过压指示灯亮，并发出持续蜂鸣声；当输入电压低于420V时，报警自动解除，过压指示灯熄灭；

- 过流2指示灯：此灯亮且报警时，表示设备高频变流部分出现过流，设备自动停止加热，过流2指示灯亮，并报警；关机再开机可消除报警，若再启动每次都过流2报警，则可能是设备故障。

- 欠水指示灯：电源内安装有两个水压开关和两个温度开关，水压开关分别安装在主机几和分机内，温度开关安装在主机内散热器上；当冷却水的压力低于0.2Mpa，或冷却水的水温过高使散热器温度超过55℃时，设备会自动停止工作，欠水指示灯亮，并发出持续蜂鸣声；增加水压力或设备冷却后，报警自动解除，欠水指示灯熄灭；当出现欠水时，可用下列方法尝试解除欠水报警：先将出水堵上，使冷却水的水压增加使压力开关吸合，然后再将出水恢复。当水压不太低时，用此方法可维持工作，但当水压太低时，此方法无效，必须改进冷却水。注：分机上的水压开关通过主—分机2芯航插线与主机控制相连，拔掉此航插线，分机的水压开关将不起作用；设备使用中，为有效保护分机不会缺水而损坏，一定要将此连线插上；

- 高频指示灯：此灯亮并报警时，表明设备输出振荡频率过高，加热功率会自动衰减，以保护变流器件，此时，表示感应圈不合适，可通过下列方法以改善：

- 增大感应圈的电感量，即增加匝数，增大感应圈的直径或增加感应圈的引出长度；

- 分机输出接头选择“1”端，（即中间红色端子）

- 采用特制高频变压器：增加分体高频变压器的初级匝数；

- 低频指示灯：此灯亮并报警时，表明设备输出振荡频率过低，加热功率会自动衰减，以保护变流器件。此时，表示感应圈不合适，可通过下列方法改善：

（1）、减小感应圈的电感量，即减少匝数，减小感应圈的直径或减小感应圈的引出长度；或采用更大管径的紫铜管或方铜管作圈。

（2）、分机输出接头选择“2”端，（即左边红色端子）

（3）、采用特制高频变压器：增加分体高频变压器的付边匝数；

- 电流灯：此灯亮时，表示现在正在显示的是输出的电流值；

- 频率灯：此灯亮时，表示现在正在显示的是输出振荡频率；

- 轻负载：此灯亮时，表示感应圈内没有放入工件，即处于空载状态，或者感应圈与工件耦合太松，处于轻负载状态，此时，设备会自动减小功率（电流）输出，以减少空损耗，出现此现象时：

（1）、重新放入工件，即会自动恢复加热功率；

（2）、减小感应圈的尺寸，使其与工件之间的间隙减小，从而使它们之间的配合由松到紧；

本产品的轻负载保护功能，对需要连续不间断的工作场合非常有用，当待加热工件放入感应圈时，设备会自动恢复原来的加热功率，当工件取出感应圈后，设备会自动进入轻负载保护状态；

自控型设备附加功能：以下指示灯功能只有自控型设备才具有，即

HY—35AB有以下功能；

功率灯：此灯亮时，表示现在正显示的是输出的有效功率值；

加热灯：在“自动”或“手动”工作状态，此灯亮表示加热过程正在进行；

保温灯：在“自动”工作状态，此灯亮表示保温过程正在进行；

冷却灯：在“自动”工作状态，此灯亮表示冷却过程正在进行；

按钮

  - 启动按钮：按一下此按钮，设备开始加热；当使用脚踏开关操作时，此按钮不起作用；

  - 停止按钮：按一下此按钮，设备停止加热；

  - 频率显示按钮：按下此按钮，频率指示灯亮，显示设备此时的振荡频率（KHZ）；

I/P显示按钮：此项功能只有自控型设备才具有，此按钮为显示选择按钮，按下此按钮，“电流”或“功率”显示灯亮，数显表将显示振荡电流（A）或输出功率（KW），其与“恒流/恒功率”选择开关配合使用，用来显示电流或功率值；

选择开关：

1、“恒流/恒功率”选择开关：

（1）“恒流”位置：此时，设备工作在恒定输出电流控制状态；加热功率、加热速度将随工件的温度、网压波动等条件而变化。一般情况下，工作在冷态时加热速度快，在热态下加热速度相对慢。另外，当负载较重时，电流会自动下降，以保证不会停机。在恒流位置时，数字表自动显示输出电流的大小，按住“I/P显示按钮”，数字表显示输出功率的大小；

（2）“恒功率”位置：此时，设备工作在恒定输出功率控制状态；无论工作冷态或热态、磁性或非磁性、网压波动等条件变化，设备都力图保持输出功率恒定不变；但如果设备的功率调节旋钮调在最大位置，恒功率根本没有自动调整的功率空间，恒功率也是不能实现的；在恒功率位置时，数字表自动显示输出功率的大小，按住“I/P显示按钮”，数字表显示输出电流的大小；

备注：一般选择“恒流”状态使用，客户也可对比两种状态的加热效果，作最佳的选择；

2、“手动/自动”选择开关

（1）选择“手动”位置：其时间设定无效，保温功率调节旋钮无效，用加热功率调节旋钮调节加热的速度；踩下脚踏开关，设备工作，松开脚踏开关，设备停止工作。时间显示数字表显示加热时间；

（2）选择“自动”位置：踩一下脚踏开关，设备按预先设定好的时间和功率，自动依次完成加热过程、保温过程、冷却过程，然后停机。时间显示数字表依次显示加热时间、保温时间、冷却时间。

旋钮：

加热功率设节旋钮：调节加热时输出电流的大小，从而调节加热速度；

保温功率调节旋钮：只有自控设备才有此功能；此旋钮用来调节保温时输出振荡电流的大小，从而调节保温时的加热速度；

数字显示表：可以显示输出振荡电流、输出功率、振荡频率三种数值，当“电流”指示灯亮时，显示的是振荡电流；以此类推……

时间显示：在手动状态，显示加热时间；在自动状态，依次显示加热、保温、冷却时间；

时间设定拨码盘：分别有加热时间、保温时间、和冷却时间设定，可分别设定1～99秒。

遥控插座：接遥控开关、脚踏开关或其它位动开关，代替设备面板上的启动或停止按钮对设备进行操作。当所连接的遥控开是“ON”“OFF”两个非自锁按钮开关，使用两个独立的常开触点控制时，遥控开关和面板“启动”“停止”按钮都有效，两者都可用来控制设备工作或停止；当所连接的是脚踏开关或其它非自锁开关，使用一对“常开”“常闭”触点控制时，接上遥控插头，设备面板上的“启动”按钮即失效，“手动”状态时，踩上脚踏开关设备工作，松开脚踏开关设备停止工作；“自动”状态时，踩一下脚踏开关，设备按预设时间自动计时并自动进行加热、保温过程，然后自动停机；当自动时间程序尚未结束，又踩了脚踏开关，可能引起程序混乱。

控制电源开关：为设备控制回路电源开关：

设备后面板：

- 控制保险：1安培保险丝，为控制回路保险

- 设备总开关

HY—35系列设备的安装图

安装前请详细阅读“安装注意事项”

前面板

HY—35（A）B

分机后面板

分机水压开关控制线

2     1   公共

高频连接电缆

出水

出水

进水

脚踏开关

原边线包出水

铁芯出水

主—分机连接电缆的连接：

1、高频电缆的其中一根线，始终连接到分机的“公共”端；

2、高频电缆的另一根线，一般情况下接至分机的“1”端；当感应圈电感太大，即感应圈圈数太多，或感应圈尺寸太大，感应加热的效果不好时，可尝试连接至分机的“2”端。

分机前面板

主机后面板

电源线接头

保险座

感应圈进水

感应圈出水

进 水

出 水

感应圈

安装前请详细阅读“安装注意事项”

一、安装注意事项

1、安装前请详细阅读：设备安装—维护指南；并按其中要求进行水电安装。

2、设备电气安装时应注意：此设备属大功率设备，设备连线一定要连接牢固，尽量减少电连接处的接触电阻，绝对不可以将电源线简单地挂在电网上；

3、三个出水中，水包出水量很小，这是正常现象，因为此水路经两个水包和感应圈原边，水路近15米长；但水流应连续不断；

4、主—分机间的控制连线，是分机的水压开关信号，工作时切勿拔掉，以免分机缺水不能保护而损坏设备。

5、安装感应圈时应注意：（1）感应圈直径﹤100MM的情况下，不可使用单匝感应圈，否则会引起设备工作频率过高而损坏设备；（2）安装感应圈时应注意：固定感应圈的夹板和螺母，必须采用铜质材料，所有铁质性材料，包括紧固感应圈进出水管的喉箍，和工装夹具，应与输出端和感应圈通过电流的部分保持50MM以上的距离，以防被加热

6、感应圈制作：由于输出电流很大，有1500A～2000A，所以推荐用于φ6以上铜管制作，最好是φ8、壁厚1MM的紫铜管，或相当尺寸的方铜管，以减少铜的热损耗，且感应圈比较耐用；

7、分体连线安装时应注意：安装分体连线电缆快速接头时，一定要旋转后卡进去，才能达到良好的连接，由于使用中，电缆经常摆动，快速接头很容易松开，导致接触不良，引发故障，建议：（1）安装时，先反方向将电缆拧一个角度，插入快速接头锁紧后，电缆刚好不受拧力（2）经常检查电缆锁紧情况；（3）将快速接头处电缆固定，使电缆在操作中摆动时不会引起快速接头转动。

8、接地线：用6MM2软铜线将设备外壳接地，以防触电。

操作注意事项

- 确保各安装工作已经完成；

- 请详细阅读本说明书中普通面板和自控面板功能一中的内容，了解面板上各操作器件的功能和作用。

- 应尽量避免“空载”，即感应圈中不放工件时，设备处在工作状态；因为空载时，设备损耗最大，长期空载工作较容易引发设备故障；最好用脚踏开关控制作业，放入工件即开机，加热至温度后停机，然后拿开工件，不方便用脚踏开关时，也可设计用位动开关来控制设备工作，如有问题可咨询我公司技术部门；

25BD、35B、45B普通面板设备的操作步骤

1、合上外部电源开关，合上设备后面板上的空气开关，合上设备前面板上的控制电源开关；

2、打开冷却水，观察出水管有一定出水流量；

3、将待加热工件放入感应圈中；

4、调节加热功率旋钮至合适位置；

5、按一下操作面板上的启动按钮，或踩下脚踏开关，开始加热；此时“工作”指示灯闪烁，机器“嘀、嘀”响，“数显表”显示输出加热电流的大小；电流越大，加热越快，如果想知道振荡频率，按住“频率显示”按钮，数显表就显示输出振荡频率。

6、按一下操作面板上的停止按钮，或松开脚踏开关，加热停止；

备注：

如果用脚踏开关控制时，面板上的启动按钮不起作用，必须拔掉遥控插头上的脚踏开关连线，才能用面板上的启动按钮操作；

7、关机时，先关掉前面板上的电源开关，然后关水，关外部总电源开关，本设备后面板上的空气开关主要是为了限流保护而设，为了延长其使用寿命，平时，将此空气开关一直合上，关机时，不用关掉。在安装设备时，设备外部要配置每台设备专用的通电开关和限流保险。

25ABD、35AB、45AB自控面板设备的操作步骤

- 合上外部电源开关，合上设备后面板上的空气开关，合上设备前面板上的控制电源开关；

- 打开冷却水，观察出水管有一定出水流量；

- 将待加热工件放入感应圈中；

- 选择“手动”或“自动”工作状态；

- “手动”状态下：

- 置“手动/自动”选择开关为“手动”位置；

- 调节加热功率旋钮至合适位置；

- 按一下操作面板上的启动按钮，或踩下脚踏开关，开始加热；此时“工作”指示灯闪烁，机器“嘀、嘀”响，“数显表”显示输出加热电流的大小；电流越大，加热越快；“时间显示”显示加热的时间。

- 按一下操作面板上的停止按钮，或松开脚踏开关，加热停止；

备注：如果用脚踏开关控制时，面板上的启动按钮不起作用，必须拔掉遥控插头上的脚踏开关连线，才能用面板上的启动按钮操作；

6、“自动”状态下：

（1）置“手动/自动”选择开关为“自动”位置；

（2）调节加热功率旋钮和保温功率旋钮至合适位置；

（3）设置加热、保温、冷却时间；

（4）按一下操作面板上的启动按钮，或踩一下脚踏开关，开始加热；此时“工作”指示灯闪烁，机器“嘀、嘀”响，加热灯亮，“数显表”显示输出加热电流的大小；电流越大，加热越快；“时间显示”显示加热的时间；

（5）加热时间结束时，开始保温过程，此时“工作”指示灯继续闪烁，机器“嘀、嘀”响，保温灯亮，“数显表”显示输出保温电流的大小；电流越大，加热越快；“时间显示”显示保温的时间；

（6）保温时间结束时，开始冷却过程，此时设备停止工作，“工作”指示灯停止闪烁，机器停止“嘀、嘀”响，冷却灯亮，“数显表”显示“000”，“时间显示”显示冷却时间；

（7）冷却时间结束时，冷却灯灭，至此完成一个加热过程。

（8）自动过程进行中，按停止按钮，可随时中断自动过程的进行；

备注：

  - 自动过程进行中，如再次按启动按钮或脚踏开关，可能会引发自动程序计时混乱；

  - 时间设定拔码盘不可设定为“00”，最少应为“01”；

7、关机时，先关掉前面板上的电源开关，然后关水，关外部总电源开关，本设备后面板上的空气开关主要是为了限流保护而设，为了延长其使用寿命，平时将此空气开关一直合上，关机时，不用关掉，在安装设备时，设备外部要配置每台设备专用的通电开关和限流保险。

注：恒功率/恒流选择开关的选择请参考说明书的“面板功能”部分；

25BD、35、45系列简单故障排除指南

设备维修注意事项：

1、设备维修要由专业的电工来进行，非专业人士维修设备可能引发人身伤害；

2、设备发生故障，请详阅故障排除指南，并按所指示进行检查和维修；如有不明，请及时咨询我公司维修部门；

3、此设备属专业设备，只有我公司和我公司属下的代销网点，才有各种维修配件，设备发生问题时，请及时向我公司咨询，不要将设备随意拿给一些无线电修理门市修理，以免贻误修理时间或造成更大的故障；

出现故障时，按以下要求处理，以便于判断故障：

1、将脚踏开关或其它遥控开关拔掉不用，用面板上的启动和停止按钮进行操作；启动按钮只按一下即松开，不可一直按下；

2、如果是带时间控制的设备，即HY—25ABD、HY—35AB、HY—45AB，将“手动/自动”选择放在“手动”位置；

3、将电流调节旋钮调至最小位置；

4、将恒流/恒功率开关，置于恒流位置；

以下属正常情况，不属故障：

1、此设备最大电流下，负载重时，电流会下降，负载越大，电流下降越多，随着工件温度升高，负载变轻，电流会慢慢的回升。

2、面板上的电流显示值仅作为同一台设备功率大小的表征，不同设备的电流显示值会略有偏差。

感应圈的设计原则

感应圈的形状、尺寸、圈数、工件的材料、工件加热部位、工件与感应圈的耦合关系、设备分机的匝数等，皆影响感应加热设备的加热效果和设备的实际输出功率。合理的感应圈设计是设备能否得到有效使用的关键。

设备的标准分机，付边匝数为单匝；根据应用，我公司会为客户配制2～4匝的分机，应用时要特别注意分机的匝数标志，以配用不同的感应圈。

感应圈的圈数和尺寸决定设备的工作振荡频率，此系列设备工作频率范围在30KHZ～80KHZ。工作频率在50KHZ左右时，设备工作效率较高，加热效果较好，当频率偏低或偏高时，设备会自动减小加热功率；当频率太低时，设备将自动保护振荡不起来或自动停机；请注意：当频率太高时，会在瞬间烧损设备中的功率器件。

下表为设计感应圈的参考数据，但由于工件不同，材料不同，不能一概而论，特殊情况请向我公司技术部门咨询：

单匝付边标准机型的感应圈制作：

| 感应圈内径 | φ20 | φ35 | φ55 | φ70～80 | φ110 | φ150～200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加热钢时建议匝数 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1.5～2 | 1 |
| 加热铜时建议匝数 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1～2 |

HY—25BD、HY—35、HY—45系列故障现象和排除方法

| NO | 故障现象 | 故障原因 |  |  |  |  |  | 排除方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无电源：设备面板上电源指示灯和数显表全部不亮 | 1、空气开关或电源开关未合上 |  |  |  |  |  | 合上开关 |
|  |  | 2、控制保险丝断 |  |  |  |  |  | 检查设备后面板上控制保险丝，并更换1安保险 |
|  |  | 3、空气开或电源开关损坏 |  |  |  |  |  | 换新 |
|  |  | 4、无电源输入 |  |  |  |  |  | 检查外部供电回路 |
|  |  | 5、设备故障 |  |  |  | 控制变压器损坏 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 控制主板损坏 |  |  |
| 2 | 启动不起来：按启动按钮后，电流显示为000，机器响声很快，面板上绿灯闪烁很快，约2秒又自动停止；启动不起来时，轻负载灯亮。 | 1、感应圈的圈间短路 |  |  |  |  |  | 感应圈圈间留间隙或用绝缘材料隔开 |
|  |  | 2、安装感应圈时，使用了防水胶布 |  |  |  |  |  | 不能使用防水胶布，如感应圈接头漏水，请参考说明书中安装注意事项 |
|  |  | 3、感应圈大小或圈数不合适 |  |  |  |  |  | 请参考“感应圈的设计”或向我公司咨询 |
|  |  | 4、分体机时，主机与分机连线松开 |  |  |  |  |  | 检查主—分机连线 |
|  |  | 5、设备故障 | 高频变压器原边线包老化 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 谐振电容击穿，容值减小， |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 功率器件损坏； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 控制电路板损坏 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 面板上电位器坏，无给定信号； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 3 | 可以启动，有电流显示，工作指示灯正常闪烁，“嘀、嘀”声正常，但不加热或加热很慢 | 感应圈的圈间短路 |  |  |  |  |  | 感应圈圈间留间隙或用绝缘材料隔开； 换新感应圈 |
| 4 | 报警，无法加热，过热指示灯亮 | 1、冷却水水温过高或水流太小 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、温度开关损坏 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、主板故障 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 报警无法加热，过压指示灯亮 | 1、输入电压高于420V |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、主板上过压设定电位器设定不准 |  |  |  |  |  | 调整主板右上方上多圈电位器，每顺时针方向旋转一周，过压值可升高10V |
|  |  | 3、设备故障，主板故障 |  |  |  |  |  | 厂家维修 |
| 6 | 报警，无法加热，欠水指示灯亮 | 1、水压太低，低于0.2MPA |  |  |  |  |  | 参考：安装指南 |
|  |  | 2、设备故障 |  |  | 压力开关有问题 |  |  | 重新设定压力开关上的保护值，或换新 |
|  |  |  |  |  | 主板故障 |  |  | 厂家维修 |
| 7 | 加热能正常进行，但使用一段时间后（如30分钟或1个小时），就出现欠水报警，停机一段时间后，又可正常工作 | 散热器上的温度开关起保护作用；原因有： |  |  |  |  |  | 改善冷却水，定期清理水垢 |
|  |  | 1、水路太脏，或水管和散热器上已结垢，导致散热不良 |  |  |  |  |  | 建议采用水过滤器 |
|  |  | 冷却水水温太高，或水池体积太小，或冷却水散热不够 |  |  |  |  |  | 最少要每个月彻底更换一次冷却水池中的水，以减少水垢 |
| 8 | 报警，无法加热，缺相指示灯亮 | 1、输入三相电缺一相 |  |  |  |  |  | 检查输入电源 |
|  |  | 2、缺相保护器件故障 |  |  |  |  |  | 更换 |
|  |  | 3、其它如主板故障 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 报警，内欠压指示灯亮 | 1、内欠压检测元件损坏，电解电容上电压不正常，没有500VDC |  |  |  |  |  | 用万用表直流电压档，测量电解电容上的电压，正常值应该是500VDC |
|  |  | 2、调压IGBT损坏 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、调压板损坏 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 按启动后，设备“嘀”一声就自动停机，或电流很小，调不上去，设备内部绿色大电阻温度急剧升高甚至冒烟 | 1、感应圈、工件、工装间有打火 |  |  |  |  |  | 检查感应圈 |
|  |  | 2、分体机时，主—分机连线的快插接头接触不良 |  |  |  |  |  | 检查快插接头 |
|  |  | 3、继电器JQX—59F或62F损坏 |  |  |  |  |  | 检查继电器，调整一下触点，如不可修复，换新 |
|  |  | 4、高频变压器元件打火 |  |  |  |  |  | 更换 |
|  |  | 5、谐振电容板打火 |  |  |  |  |  | 处理打火部分或换新 |
|  |  | 6、大负载保护磁环方向在修理时安装反 |  |  |  |  |  | 将主板上插座S6两灰线调换位置 |
|  |  | 7、主板故障 |  |  |  |  |  | 更换备用主板 |
|  |  | 8、其它部位打火 |  |  |  |  |  | 处理打火部分或换新 |
|  |  | 9、其它 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 一按启动，马上报警，过流灯亮，反复多次现象一样，将电流调至最小已是同样现象， | 1．感应圈、工件、工装间有打火； |  |  |  |  |  | 检查感应圈 |
|  |  | 2．设备故障 |  | IGBT模块损坏， |  |  |  | 厂家维修 |
|  |  |  |  | 主板有问题 |  |  |  | 厂家维修 |
|  |  |  |  | 高频变压器原边少损 |  |  |  | 换新 |
| 12 | 大电流时过流报警，小电流时工作正常， | 1．输入网压太低，或网压带负栽能力差 |  |  |  |  |  | 改善网压或小电流下使用 |
|  |  | 2．频率太低，感应圈圈太多或圈太大， |  |  |  |  |  | 改进感应圈 |
|  |  | 3．输出铜板间微放电， |  |  |  |  |  | 将输出铜板间的绝缘板加大，并在绝缘与铜板的缝隙间涂上绝缘漆 |
|  |  | 4．设备故障 |  |  |  |  | 高频变压器原边线包老化 | 换新 |
|  |  |  |  |  |  |  | 其它部件绝缘下降 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 主控板故障 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 面板电位器损坏 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其它故障 |  |
| 13 | 最小电流时，一按启动，设备上的空气开关跳闸 | 1．整流桥损坏，有短路。 |  |  |  |  |  | 换新 |
|  |  | 2．风扇短路， |  |  |  |  |  | 换新 |
|  |  | 3．其它元件短路 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 大电流时，设备上空气开关跳闸， | 1．空气开关老化。 |  |  |  |  |  | 换新 |
| 15 | 输入电源空气开关跳闸或保险死很容易烧断 | 1．空气开关规格太小 |  |  |  |  |  | 正确的空气开关规格为： HY—25BD—3X80A HY—30B—3X80A HY—45B—3X100A |
|  |  | 2．空气开关质量有问题或老化 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 控制保险丝常烧断 | 1．整流桥损坏，有短路。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2．风扇短路或机壳短路， |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3．控制变压器，电源开关等短路 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4．保险管座与机壳短路 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 电流调不大 | 1．频率太底，感应圈圈太多或圈太大， |  |  |  |  |  | 改进感应圈 |
|  |  | 2．设备故障 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 一打开电源开关，设备就开始加热，松动脚踏开关已不停机 | 1．设备面板电路板太脏 |  |  |  |  |  | 用丙酮或洗板水清洗 |
|  |  | 2．脚踏开关损坏 |  |  |  |  |  | 换新 |
| 19 | 设备机壳带电 | 1．保险管座对机壳漏电 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2．高频变压器线包或付边绝缘损坏而漏电 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3．风扇对机壳漏电 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4．其它 |  |  |  |  |  |  |

中山市豪宇机电有限公司

地址：广东省中山市东凤镇同安村康沥街二巷52号

电话：0760-86151989

传真：0760-86151989

网址：http://www.zs-haoyu.cn

http://www.zs-haoyu.com