高频感应加热设备

（□HY—70B    普通型）

（□HY—70AB   自控型）

使

用

说

明

书

注意事项：

确保通洁净水冷却,冷却水水温不要超过40℃,否则会导致机器容易损坏.

中山市豪宇机电有限公司

特别注意事项:

- 请首先确认您所购买的设备型号、附加功能及配套情况；

- 安装前请仔细阅读本说明书!安装后请妥善保存本说明书!

- 感应圈的设计,要求保持感应圈电感在合适范围。请使用我公司配制的感应圈，如果自制,请向本公司咨询，以免感应圈参数不当，影响加热效率，或引起设备损坏；

- 设备工作环境应保证无腐蚀、无金属粉尘、干燥、清洁且避免高温。

- 确保通洁净水冷却,冷却水进水水温不超过40℃,否则会导致机器容易损坏.

- 任何连接、安装必须保证在设备电源关闭的情况下进行，以防触电；

- 设备的维护必须由经过专业训练的人员进行，以防触电；

- 本产品属本公司自有产权，未经许可的仿制、测绘、拆卸造成设备的损坏，本公司一律不予维修，并将保留追究其侵权行为的权利。

警告标志

此标记用于说明那些如果操作不当可能导致人身伤亡的内容

警告

此标记用于说明那些如果操作不当可能导致人身伤害或机器

损坏的内容

注意

主要技术参数：

| 型号 |  | HY—70B系列 |
| --- | --- | --- |
| 最大额定输入功率 |  | 70KW |
| 输入电压 |  | 三相380V 50—60HZ |
| 输入电压范围 |  | 320V～420V |
| 输出振荡频率 |  | 30～80KHZ |
| 加热电流 |  | 10A～140A |
| 负载持续率 |  | 100% |
| 冷却水要求 |  | 水压≥0.3Mpa 流量：≥10L/分 |
| 设备结构 |  | 分体式 |
| 主—分机连接电缆长度 |  | 4米长 |
| 主机体积 |  | 长64×宽35×高55 |
| 分体体积 |  | 长82×宽35×高46 |
| 主机重量 |  | 46KG |
| 分机重量 |  | 65KG |
| HY—70AB自控型的时间功能： |  |  |
| 加热时间 |  | 0.1～99.9秒 |
| 保温时间 |  | 0.1～99.9秒 |

功率

电压

电流

频率

启动

停止

普通面板功能

频率 / 电流 / 电压 / 功率显示

Min

Max

频率

电流

电压

功率

遥控插座

电源   输出过压   缺相     短路    过热

工作     欠水    过流   输入过压  频率不适

显示选择

加热功率调节

KHZ

A

V

KW

恒流或恒压

恒功率

控制电源开关

指示灯

- 电源指示灯：合上控制电源开关，此灯亮表示有电；

- 工作指示灯：正常加热时，此灯闪烁，同时蜂鸣器“嘀、嘀”响；约每秒一次；当设备出现故障时，此灯和蜂鸣器响声也不正常，可作为判断设备故障的依据；

- 输出过压指示灯：空

- 欠水指示灯：电源内安装有一个水压开关，当冷却水的压力低于0.2Mpa时，设备会自动停止工作，欠水指示灯亮，并发出持续蜂鸣声；增加水压力，报警自动解除，欠水指示灯熄灭；当出现欠水时，可用下列方法尝试解除欠水报警：先将出水堵上，使冷却水的水压增加使压力开关吸合，然后再将出水恢复。当水压不太低时，用此方法可维持工作，但当水压太低时，些方法无效，必须改进冷却水。

- 缺相指示灯：当输入三相电缺相时，设备自动停止工作，此灯亮，且发出持续风蜂鸣声；三相电恢复正常，报警解除，设备可正常工作；

- 过流指示灯：此灯亮表示设备的功率调节和变频调节回路出现电流过大现象，设备自动停止工作并发出持续蜂鸣声；关机再开可消除报警，若再启动每次都报警，则可能是设备故障。

- 短路指示灯：此灯亮并报警时，可能是调压部分IGBT模块损坏，或是短路传感器损坏请咨询我公司修理。

- 输入过压指示灯：设备允许最高输入电压为420V，当输入电压超过420V时，设备会自动停止工作，过压指示灯亮，并发出持续蜂鸣声；当输入电压低于420V时，报警自动解除，过压指示灯熄灭；

- 过热指示灯：设备内功率器件散热器上和其它主要发热器件上都安装有55℃温度开关，当这些器件的温度高于55℃时，设备会自动停止工作，过热指示灯亮，并发出持续蜂鸣声；增加水流量，降低冷却水的水温，使这些器件温度底于55℃时，报警自动解除，过热指示灯熄灭。

- 频率不适指示灯：当设备振荡频率低于30KHZ或高于80KHZ时，此灯亮；设备会继续工作，但输出功率会自动衰减以保护设备不被损坏；可以通过以下方法调整：（1）若频率过低，可减少感应圈的匝数，或减小感应圈的直径；（2）若频率过高，可增加感应圈的匝数，或增大感应圈的直径来降低频率；

- 频率指示灯：此灯亮表示当前显示的是振荡频率，单位KHZ；

- 电流指示灯：此灯亮表示当前数显表显示值是输出振荡电流A；

- 电压指示灯：此灯亮表示当前数显表显示值是逆变电压V

- 功率指示灯：此灯亮表示当前显示的是输出振荡功率，单位KW；

按钮

- 启动按钮：按一下此按钮，设备开始加热；当使用脚踏开关操作时，此按钮不起作用；

- 停止按钮：按一下此按钮，设备停止加热；

- 频率按钮：设备工作时，按下此按钮不放，数显表显示当前振荡频率的大小（KHZ），此时，频率指示灯亮；

- 电流按钮：设备工作时，按下此按钮不放，数显表显示当前设备输出电流的大小（A），此时，电流指示灯亮；

- 电压按钮：设备工作时，按住此按钮不放，数显表显示当前设备逆变电压的大小（V），此时，电压指示灯亮；

- 功率按钮，设备工作时，按住此按钮不放，数显表显示当前设备输出功率的大小（KW），此时，功率指示灯亮；

恒流／恒功率选择开关：此面板为中、高频通用面板，当用于中频电源时，为恒压/恒功率工作模式；当用于高频电源时，为恒流/恒功率工作模式；

1、高频电源的恒流/恒功率选择：

（1）当选择恒流控制时，数显表常规显示输出电流值的大小，电流指示灯亮。工作时，用面板功率调节旋钮调节设定电流值，设备将力图保持实际输出电流与设定相同，且保持稳定；

（2）当选择恒功率控制时，数显表常规显示输出功率的大小，功率指示灯亮。工作时，用面板功率调节旋钮调节设定功率值，设备将力图保持实际输出功率与设定相同，且保持稳定；

（3）建议常规使用恒流状态；连续加热场合建议使用恒功率状态；

2、有关恒流/恒功率的特殊说明：

（1）恒流或恒功率是否能保持，还受很多因素影响，如：加热材料引起的负载变化，感应器匹配情况，设定值的大小等，很多情况下，恒流或恒功率无法达到，都属正常现象；

（2）设备工作在恒定输出功率控制状态时；无论工作冷态或热态、磁性或非磁性、网压波动等条件变化，设备都力图保持输出功率恒定不变；但如果设备的功率调节旋钮调在最大位置，恒功率根本没有自动调整的功率空间，恒功率也是不能实现的；

数显表：显示频率/电流/电压/功率值，电流指示灯亮，显示的则是输出电流值，以此类推……

加热功率调节旋钮：调节输出振荡电流或输出功率的大小，从而调节加热速度；

控制电源开关：为设备控制回路电源开关；

遥控插座：按遥控开关、脚踏开关或其它位动开关，代替设备面板上的启动和停止按钮对设备进行操作，当所连接的遥控开关是“ON”“OFF”两个非自锁按钮开关，使用两个独立的常开触点控制时，遥控开关和面板“启动”“停止”按钮都有效，两者都可用来控制设备工作或停止；当所连接的是脚踏开关或其它非自锁开关，使用一对“常开”“常闭”触点控制时，接上遥控插头，设备面板上的“启动”按钮即失效，踩上脚踏开关设备工作，松开脚踏开关设备停止工作。

4芯航插脚踏开关接线图：

1

2

3

1、停止

2、公共

3、启动

4、空

脚踏开关的常闭触点

脚踏开关的常开触点

4芯航插遥控盒接线图：

停止按钮   启动按钮

1、停止

2、公共

3、启动

4、空

1

2

3

自控面板的计时功能

程序

转换

停止

启动

频率

电流

电压

功率

频率

电流

电压

功率

MIN

加热时间设定        保温时间设定

时间显示（秒）

电源  输出过压   缺相    短路   过热

工作    欠水    过流   输入过压 频率不适

频率 / 电流 / 电压 / 功率显示

KHZ

A

V

KW

频率

电流

电压

功率

恒流或恒压

恒功率

自动

手动

遥控插座

显示选择

加热功率调节

保温功率调节

控制电源开关

1、面板的基本功能：见上节《普通面板功能》；

2、计时功能:

A、自动/手动选择开关：开关置“手动”时，时间控制不起作用，时间显示加热时间，无保温状态；开关置“自动”时，加热、保温过程按予置时间自动进行；

B、程序转换按钮：此按钮仅在“自动”状态下有效，自动工作状态下，按此按钮可以手动转换加热—保温过程，常用于工艺试验过程中；

C、加热功率调节旋钮：在“自动”或“手动”状态下，调节加热时输出电流或电压或功率的大小，从而调节加热速度；

D、保温功率调节旋钮：仅在“自动”状态下，调节保温时的输出电流或电压或功率的大小，调节保温时的加热速度；

E、时间显示：在“手动”状态，显示加热时间，在“自动”状态，依次显示加热、保温时间；

F、加热时间设定，保温时间设定拨码盘：设定加热时间和保温时间；

G、遥控插座：接遥控开关、脚踏开关或其它位动开关，代替设备面板上的启动或停止按钮对设备进行操作。当所连接的遥控开是“ON”“OFF”两个非自锁按钮开关，使用两个独立的常开触点控制时，遥控开关和面板“启动”“停止”按钮都有效，两者都可用来控制设备工作或停止；当所连接的是脚踏开关或其它非自锁开关，使用一对“常开”“常闭”触点控制时，接上遥控插头，设备面板上的“启动”按钮即失效，“手动”状态时，踩上脚踏开关设备工作，松开脚踏开关设备停止工作；“自动”状态时，踩一下脚踏开关，设备按预设时间自动计时并自动进行加热、保温过程，然后自动停机；当自动时间程序尚未结束，又踩了脚踏开关，可能引起程序混乱。

HY—70（A）B高频电源后面板

说明：

1、保险管：2A控制保险，

2、三相380V输入：总电源输入，按安装要求，选用合适的铜线进行安装，将导线用线鼻压接后，再用螺丝锁紧；

3、风扇电源线（分体机）：为主机—分机间连线，将主机输出的单相380V电源接到分机上，供分机内风扇使用！

4、高频电源输出：用电缆与分机连接，主机的其中任一接头，连分机的公共端；主机上的另一端，连分机上另一个接头。安装电缆快速接头时，一定要旋转后卡紧，才能达到良好的连接；由于使用中，电缆经常摆动，快速接头很容易松开，导致接触不良，引发故障。建议：（1）安装时，先反方向将电缆拧一个角度，插入快速接头锁紧后，电缆刚好不受拧力；（2）经常检查电缆锁紧情况；（3）将快速接头处电缆固定，使电缆在操作中摆动时不会引起快速接头转动。

5、进水和出水：按要求连接设备冷却水，进水和出水不可接错，以免引起设备冷却不良而损坏；

6、接地：电源一定要良好接地，以防操作工人触电危险；

7、单相380V输出：一个或两个输出电源插座，供分机风扇或辅助设备或工具使用；

8、2芯航插：连接分机上的水压开关，当分机上水压不足时，会自动停机且缺水报警.工作时千万不可拔掉此航插，以免失去水压保护功能，而烧毁设备；

9、3芯航插：与分机相连，作输出电压保护之用；工作时千万不可拔掉此航插，以免失去保护功能，而烧损设备。

下图仅供参考，进水、出水等功能

以设备上实际标帖为准。

1、主机后面板

1\

2芯航插    3芯航插

快速插座输出

接地

2、分机后面板

3芯航插   2芯航插           风扇电源线

公共

20匝

出水  出水     出水            进水

HY—70（A）B高频电源的安装

安装前请详细阅读“安装注意事项”

一、安装注意事项

1、安装前请详细阅读：设备安装—维护指南；并按其中要求进行水电安装；

2、电源主机与分机的接头处有高压，不可暴露在外，以方操作工人接触后发生触电危险；

3、高频电源、分机匝数选择与高频感应圈之间需要合适的匹配，才能达到良好的加热效果，当客户自行配套或制作感应器时，请向我公司技术人员咨询；

4、高频电源主机与分机之间采用电缆连接，接头采用快速插头；安装电缆快速接头时，一定要旋转后卡紧，才能达到良好的连接；由于使用中，电缆经常摆动，快速接头很容易松开，导致接触不良，引发故障。建议：（1）安装时，先反方向将电缆拧一个角度，插入快速接头锁紧后，电缆刚好不受拧力；经常检查电缆锁紧情况；（3）将快速接头处电缆固定，使电缆在操作中摆动时不会引起快速接头转动.

5、主机与分机之间的两条控制线----一条2芯航插线和一条3芯航插线，对设备起很关键的保护作用，工作时一定要保证连接上。当分机出现不正常现象时，会通过此两条控制线反馈回主机进行控制，及时切断主机以保护设备不受损坏。如果不连这两条线，正常情况下，不会影响设备使用，但当不正常现象发生时，就失去保护作用，而造成大的损坏.

6、设备电气安装时应注意：此设备属大功率设备，设备连接一定要连接牢固，尽量减少电连接处的接触电阻，绝对不可以将电源线简单地挂在电网上；

7、接地线：用6mm2 软铜线将设备外壳接地，以防触电。

8、冷却水是保证设备正常工作和长寿的关键，请用户认真阅读感应加热设备冷却水安装指南进行水路安装；

9、设备工作结束后，最好继续通冷却水半小时。

二、分机匝数的选择

1、主机与分机电缆的连接：

主机上的任一接头，接分机上的公共断；主机上另一接头，可接分机上另外一个接头。

HY—70（A）B操作及使用：

一、操作使用注意事项：

1、确保各安装工作已完成；

2、请详细阅读本说明书中普通面板和自控面板功能一节中的内容，了解面板上各操作器件的功能和作用；

3、输入电压范围380—420V，电网电压高于420V时，请不要使用设备；

4、设备通电后，禁止触摸设备上输入接头、输出接头、感应器等，以防触电危险；

5、改变设备内外的任何接线，必须在关掉设备电源后进行；

6、设备内部、感应圈都必须通水冷却，且保证水源清洁，以免阻塞冷却管道，造成设备过热损坏;

7、设备工作环境应保证无腐蚀、无金属粉尘、干燥、清洁且避免高温。

二、感应圈的设计：

1、通过感应圈的电流大，所以感应圈一定要采取水冷，推荐采用ф8以上，壁厚大于1MM的紫铜管、方铜管来制作感应圈，以减少铜的热损耗，提高加热效率；

2、感应圈的设计直接影响加热效果，建议使用厂家设计的感应圈，如果自行设计时，一定要向生产厂家咨询；

3、感应圈的大小、感应圈的圈数、工件的材料和形状、分机接头匝数的选择，需要合适的匹配，才能达到较高的加热效率和较好的加热效果.
三、选择“恒电流/恒功率”控制方式：

1、选择恒电流控制方式：将“恒电流/恒功率”开关置于恒流位置，此时，设备工作在恒定电流控制状态，加热功率、加热速度将随工件的温度、网压波动等条件而变化，对于铁磁性材料如钢，在冷态下加热速度快，加热功率大；在600℃以上热态时，加热速度慢，加热功率小，对于非磁性材料如石墨，就可能出现相反的情况。

2、选择恒功率控制方式：将“恒电流/恒功率”开关置于恒功率位置。此状态下，设备将控制输出的有功功率（包括加热功率和损耗功率等）不变，无论工件冷态或热态、磁性或非磁性、铁磁性材料（如钢材）加热过程中磁性转变、网压的波动等条件的变化，设备都力图保持控制输出功率恒定，亦即保证加热功率基本不变，从而获得更快的加热速度，更高加热温度等。

3、用户可自行比较两种选择状态下的加热效果来选择。

四、选择面板操作/脚踏开关操作：

1、选择面板操作时，请拔掉脚踏开关（或遥控开关），按启动按钮一下，设备工作，按停止按钮一下，设备停止。

2、选择脚踏开关操作时，踩下脚踏开关，设备工作；松开脚踏开关，设备停止工作；

五、基本操作步骤：

1、合上外部电源开关，合上设备后面板上的空气开关，合上设备前面板上的控制电源开关；

2、打开冷却水，观察出水管有一定出水流量；

3、参考《面板功能》一节，调节高频电源面板上各参数；

4、将待加热工件放入感应圈中；

5、按一下操作面板上的启动按钮，或踩下脚踏开关，开始加热；

6、按一下操作面板上的停止按钮，或松开脚踏开关，加热停止；

7、关机时，先关掉前面板上的电源开关，关外部总电源开关，然后半小时后再关水；本设备后面板上的空气开关主要是为了限流保护而设，为了延长其使用寿命，平时，将此空气开关一直合上，关机时，不用关掉，在安装设备时，设备外部要配置每台设备专用的通电开关和限流保险。

70系列简单故障排除指南

设备维修注意事项：

1、设备维修要由专业的电工来进行，非专业人士维修设备可能引发人身伤害；

2、设备发生故障，请详阅故障排除指南，并按所指示进行检查和维修；如有不明，请及时咨询我公司维修部门；

3、此设备属专业设备，只有我公司和我公司属下的代销网点，才有各种维修配件，设备发生问题时，请及时向我公司咨询，不要将设备随意拿给一些无线电修理门市修理，以免贻误修理时间或造成更大的故障；

出现故障时，按以下要求处理，以便于判断故障：

1、将脚踏开关或其它遥控开关拔掉不用，用面板上的启动和停止按钮进行操作；启动按钮只按一下即松开，不可一直按下；

2、如果是带时间控制的设备，即HY—70AB，将“手动/自动”选择放在“手动”位置；

3、将电流调节旋钮调至最小位置；

4、将恒流/恒功率开关，置于恒流位置；

以下属正常情况，不属故障：

1、此设备最大电流下，负载重时，电流会下降，负载越大，电流下降越多，随着工件温度升高，负载变轻，电流会慢慢的回升。

2、面板上的电流显示值仅作为同一台设备功率大小的表征，不同设备的电流显示值会略有偏差。

感应圈的设计原则

感应圈的形状、尺寸、圈数、工件的材料、工件加热部位、工件与感应圈的耦合关系、设备分机的匝数等，皆影响感应加热设备的加热效果和设备的实际输出功率。合理的感应圈设计是设备能否得到有效使用的关键。

设备的标准分机，付边匝数为单匝；根据应用，我公司会为客户配制2～4匝的分机，应用时要特别注意分机的匝数标志，以配用不同的感应圈。

感应圈的圈数和尺寸决定设备的工作振荡频率，此系列设备工作频率范围在30KHZ～80KHZ。工作频率在50KHZ左右时，设备工作效率较高，加热效果较好，当频率偏低或偏高时，设备会自动减小加热功率；当频率太低时，设备将自动保护振荡不起来或自动停机；请注意：当频率太高时，会在瞬间烧损设备中的功率器件。

下表为设计感应圈的参考数据，但由于工件不同，材料不同，不能一概而论，特殊情况请向我公司技术部门咨询：

单匝付边标准机型的感应圈制作：

| 感应圈内径 | φ20 | φ35 | φ55 | φ70～80 | φ110 | φ150～200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加热钢时建议匝数 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1.5～2 | 1 |
| 加热铜时建议匝数 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1～2 |

HY—70系列故障现象和排除方法

| NO | 故障现象 | 故障原因 |  |  |  |  |  | 排除方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无电源：设备面板上电源指示灯和数显表全部不亮 | 1、空气开关或电源开关未合上 |  |  |  |  |  | 合上开关 |
|  |  | 2、控制保险丝断 |  |  |  |  |  | 检查设备后面板上控制保险丝，并更换1安保险 |
|  |  | 3、空气开或电源开关损坏 |  |  |  |  |  | 换新 |
|  |  | 4、无电源输入 |  |  |  |  |  | 检查外部供电回路 |
|  |  | 5、设备故障 |  |  |  | 控制变压器损坏 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 控制主板损坏 |  |  |
| 2 | 启动不起来：按启动按钮后，电流显示为000，机器响声很快，面板上绿灯闪烁很快，约2秒又自动停止；启动不起来时，轻负载灯亮。 | 1、感应圈的圈间短路 |  |  |  |  |  | 感应圈圈间留间隙或用绝缘材料隔开 |
|  |  | 2、安装感应圈时，使用了防水胶布 |  |  |  |  |  | 不能使用防水胶布，如感应圈接头漏水，请参考说明书中安装注意事项 |
|  |  | 3、感应圈大小或圈数不合适 |  |  |  |  |  | 请参考“感应圈的设计”或向我公司咨询 |
|  |  | 4、分体机时，主机与分机连线松开 |  |  |  |  |  | 检查主—分机连线 |
|  |  | 5、设备故障 | 高频变压器原边线包老化 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 谐振电容击穿，容值减小， |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 功率器件损坏； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 控制电路板损坏 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 面板上电位器坏，无给定信号； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 3 | 可以启动，有电流显示，工作指示灯正常闪烁，“嘀、嘀”声正常，但不加热或加热很慢 | 感应圈的圈间短路 |  |  |  |  |  | 感应圈圈间留间隙或用绝缘材料隔开； 换新感应圈 |
| 4 | 报警，无法加热，过热指示灯亮 | 1、冷却水水温过高或水流太小 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、温度开关损坏 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、主板故障 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 报警无法加热，过压指示灯亮 | 1、输入电压高于420V |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、主板上过压设定电位器设定不准 |  |  |  |  |  | 调整主板右上方上多圈电位器，每顺时针方向旋转一周，过压值可升高10V |
|  |  | 3、设备故障，主板故障 |  |  |  |  |  | 厂家维修 |
| 6 | 报警，无法加热，欠水指示灯亮 | 1、水压太低，低于0.2MPA |  |  |  |  |  | 参考：安装指南 |
|  |  | 2、设备故障 |  |  | 压力开关有问题 |  |  | 重新设定压力开关上的保护值，或换新 |
|  |  |  |  |  | 主板故障 |  |  | 厂家维修 |
| 7 | 加热能正常进行，但使用一段时间后（如30分钟或1个小时），就出现欠水报警，停机一段时间后，又可正常工作 | 散热器上的温度开关起保护作用；原因有： |  |  |  |  |  | 改善冷却水，定期清理水垢 |
|  |  | 1、水路太脏，或水管和散热器上已结垢，导致散热不良 |  |  |  |  |  | 建议采用水过滤器 |
|  |  | 冷却水水温太高，或水池体积太小，或冷却水散热不够 |  |  |  |  |  | 最少要每个月彻底更换一次冷却水池中的水，以减少水垢 |
| 8 | 报警，无法加热，缺相指示灯亮 | 1、输入三相电缺一相 |  |  |  |  |  | 检查输入电源 |
|  |  | 2、缺相保护器件故障 |  |  |  |  |  | 更换 |
|  |  | 3、其它如主板故障 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 报警，内欠压指示灯亮 | 1、内欠压检测元件损坏，电解电容上电压不正常，没有500VDC |  |  |  |  |  | 用万用表直流电压档，测量电解电容上的电压，正常值应该是500VDC |
|  |  | 2、调压IGBT损坏 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、调压板损坏 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 按启动后，设备“嘀”一声就自动停机，或电流很小，调不上去，设备内部绿色大电阻温度急剧升高甚至冒烟 | 1、感应圈、工件、工装间有打火 |  |  |  |  |  | 检查感应圈 |
|  |  | 2、分体机时，主—分机连线的快插接头接触不良 |  |  |  |  |  | 检查快插接头 |
|  |  | 3、继电器JQX—59F或62F损坏 |  |  |  |  |  | 检查继电器，调整一下触点，如不可修复，换新 |
|  |  | 4、高频变压器元件打火 |  |  |  |  |  | 更换 |
|  |  | 5、谐振电容板打火 |  |  |  |  |  | 处理打火部分或换新 |
|  |  | 6、大负载保护磁环方向在修理时安装反 |  |  |  |  |  | 将主板上插座S6两灰线调换位置 |
|  |  | 7、主板故障 |  |  |  |  |  | 更换备用主板 |
|  |  | 8、其它部位打火 |  |  |  |  |  | 处理打火部分或换新 |
|  |  | 9、其它 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 一按启动，马上报警，过流灯亮，反复多次现象一样，将电流调至最小已是同样现象， | 1．感应圈、工件、工装间有打火； |  |  |  |  |  | 检查感应圈 |
|  |  | 2．设备故障 |  | IGBT模块损坏， |  |  |  | 厂家维修 |
|  |  |  |  | 主板有问题 |  |  |  | 厂家维修 |
|  |  |  |  | 高频变压器原边少损 |  |  |  | 换新 |
| 12 | 大电流时过流报警，小电流时工作正常， | 1．输入网压太低，或网压带负栽能力差 |  |  |  |  |  | 改善网压或小电流下使用 |
|  |  | 2．频率太低，感应圈圈太多或圈太大， |  |  |  |  |  | 改进感应圈 |
|  |  | 3．输出铜板间微放电， |  |  |  |  |  | 将输出铜板间的绝缘板加大，并在绝缘与铜板的缝隙间涂上绝缘漆 |
|  |  | 4．设备故障 |  |  |  |  | 高频变压器原边线包老化 | 换新 |
|  |  |  |  |  |  |  | 其它部件绝缘下降 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 主控板故障 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 面板电位器损坏 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其它故障 |  |
| 13 | 最小电流时，一按启动，设备上的空气开关跳闸 | 1．整流桥损坏，有短路。 |  |  |  |  |  | 换新 |
|  |  | 2．风扇短路， |  |  |  |  |  | 换新 |
|  |  | 3．其它元件短路 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 大电流时，设备上空气开关跳闸， | 1．空气开关老化。 |  |  |  |  |  | 换新 |
| 15 | 输入电源空气开关跳闸或保险死很容易烧断 | 1．空气开关规格太小 |  |  |  |  |  | 正确的空气开关规格为： HY—70B—3X100A |
|  |  | 2．空气开关质量有问题或老化 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 控制保险丝常烧断 | 1．整流桥损坏，有短路。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2．风扇短路或机壳短路， |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3．控制变压器，电源开关等短路 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4．保险管座与机壳短路 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 电流调不大 | 1．频率太底，感应圈圈太多或圈太大， |  |  |  |  |  | 改进感应圈 |
|  |  | 2．设备故障 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 一打开电源开关，设备就开始加热，松动脚踏开关已不停机 | 1．设备面板电路板太脏 |  |  |  |  |  | 用丙酮或洗板水清洗 |
|  |  | 2．脚踏开关损坏 |  |  |  |  |  | 换新 |
| 19 | 设备机壳带电 | 1．保险管座对机壳漏电 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2．高频变压器线包或付边绝缘损坏而漏电 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3．风扇对机壳漏电 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4．其它 |  |  |  |  |  |  |

中山市豪宇机电有限公司

地址：广东省中山市东凤镇同安村康沥街二巷52号

电话：0760-86151989

传真：0760-86151989

网址：http://www.zs-haoyu.cn

http://www.zs-haoyu.com