高频感应加热设备

（HYSG-20便携式感应钎焊机）

安

装

使

用

说

明

书

注意事项：确保通洁净水冷却,冷却水水温不要超过45℃,否则会导致机器容易损坏.

中山豪宇机电有限公司

亲爱的用户：欢迎您使用我们的产品，感谢您对我们的信任。安装前请仔细阅读本说明书！安装后请妥善保存本说明书！

目录：

- HYSG-20系列主要技术参数----------------------------------------------3

- 感应圈的设计原则-----------------------------------------------------------3

- HYSG-20普通面板功能-------------------------------------4

- HYSG-20一体式设备的安装--------------------------------5

- HYSG-20系列简单故障排除指南------------------------6-11

设备型号：

HYSG-20

1.输入电压

单相220VAC              单相200VAC

2.计时功能

0.1～9.9sec.             1～99sec.            无

特别注意事项：

- 本设备不推荐使用单圈感应圈，由于频率过高，可能损坏机器；特殊情况者，请向本公司咨询。

- 确保通洁净水冷却，冷却进水水温不要超过45℃，否则会导致机器容易损坏。

HYSG-20系列主要技术参数:

| 最大振荡功率 | 10KVA |  | 加热电流 | 400A～1000A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入电压 | 单相220V 50～60HZ |  | 负载持续率 | 80% |  |
| 输入电压范围 | 180V～245V |  | 冷却水压力 | 水压≥0.2Mpa |  |
| 输出振荡频率 | 30～100KHZ |  | 冷却水流量 | 流量:2～5L/分 |  |
| HYSG-20的功能： | 加热、保温电流 |  | 400～1000A |  |  |
|  | 加热、保温、冷却时间 |  | 无 |  |  |
| HYSG-20 | 连接电缆长度 |  | 4米长（可特殊订制0-200米长） |  |  |
| 体积和质量： | 型号 |  | 体积 |  | 重量 |
|  | HYSG-20 | 主机 | 宽25×高39×长51 |  | 21KG |
|  |  | 分机 | （不含线） |  | 1KG |

感应圈的设计原则:

感应圈的形状、尺寸、圈数、工件的材料、工件加热部位、工件与感应圈的耦合关系等，皆影响感应加热设备的加热效果和设备的实际输出功率。合理的感应圈设计是设备能否得到有效使用的关键。

感应圈的圈数和尺寸决定设备的工作振荡频率，HYSG-05系列设备工作频率范围在30KHZ～100KHZ。工作频率在50KHZ左右时，设备工作效率较高，加热效果较好。当频率太低时，设备将自动保护，振荡不起来或自动停机；当频率偏高时，设备会自动减小加热功率，而且当频率太高时，会在瞬间烧损设备中的功率器件，所以，当使用单圈感应圈或感应圈很小时，可能引起频率过高而引发设备故障；下表为设计感应圈的参考数据，但由于工件不同，材料不同，不能一概而论，特殊情况请向我公司技术部门咨询。

普通面板功能:

适用于:HYSG-20

指示灯

- 电源指示灯：合上控制电源开关，此灯亮表示有电：

- 工作指示灯：正常加热时，此灯闪烁，同时蜂鸣器“嘀.嘀”响；约每秒一次；当设备出现故障时，此灯和蜂鸣器响声也不正常，可作为判断设备故障的依据；

- 过压指示灯：此设备输入电压为单相220V，允许最高输入电压为245V，当输入电压超过245V时，设备会自动停止工作，过压指示灯亮，并发出持续蜂鸣声；当输入电压低于245V时，报警自动解除，过压指示灯熄灭；

- 过热指示灯：设备内功率器件散热器上，安装有一个55℃温度开关，当散热器的温度高于55℃时，设备自动停止工作，过热指示灯亮，并发出持续蜂鸣声；增加水流量，降低冷却水的水温，使散热器温度低于55℃时，报警自动解除，过热指示灯熄灭；

- 过流指示灯：此灯亮在以下情况下可能发生：（A）干扰信号（B）设备内器件温度过高（C）设备故障（D）工件与感应圈接触引起感应圈短路（E）感应圈的圈与圈之间接触（F）网压太低或电网带负载能力太差；此灯亮时，设备自动停止工作，并发出持续鸣蜂声；关掉控制电源开关重新打开，报警即可解除；如反复出现过流，则一定要找出原因方可排除；

- 欠水指示灯：设备内装有一个水压开关，当冷却水的压力低于0.2MPA时,设备会自动停止工作,欠水指示灯亮,并发出持续蜂鸣声；增加水压力,报警自动解除，欠水指示灯熄灭；当出现欠水时，可用下列方法尝试解除欠水报警；先将出水堵上，使冷却水压力增力使压力开关吸合，然后再将出水恢复，当水压不太低时，用此方法可维持工作，但当水压太低时，此方法无效，必须改进冷却水，请参考冷却水安装维护指南。

控制电源开关：为设备控制回路电源开关；

设备后面板：

- 控制保险：1、安培保险丝，为控制回路保险。

- 设备总开关

旋钮

- 加热功率调节旋钮：调节加热功时输出电流的大小，从而调节加热速度；

安装前请详细阅读“安装请注意事项”

HYSG-20一体式设备的安装图：

、

  - 安装前请详细阅读说明书

  - 设备电气安装时应注意：此设备属大功率设备，设备连线一定要连接牢固，尽量减少电连接处的接触电阻，绝对不可以将电源线简单地挂在电网上；

  - 单相220V连线时，一根接火线，一根接零线，绝对不能用地线代替零线；

  - 安装感应圈时应注意：（1）感应圈直径＜100㎜的情况下，不可使用单匝感应圈，否则会引起设备工作频率过高而损坏设备；（2）安装感应圈时，绝对不能用防水胶布等材料，因为感应圈既通水又通电，如果用防水胶布会引起电接触不良，使机器启动不起来或引发其它问题；如果感应圈连接处有漏水现象，可将感应圈连接处的拆出再拧紧或更换密封圈，从而改善密封情况；

  - HYSG-05普通型设备有水压保护功能。焊接感应圈时用锡焊，切不可用铜焊或银焊，没有冷却水时，感应圈锡焊接头会在几秒内烧化，从而保护设备；另外为了客户做感应圈方便，而采用锡，容易焊接。

操作注意事项：

- 确保各安装工作已经完成；

- 请详细阅读本说明书中面板功能一节中的内容，了解面板上各操作器件的功能和作用；

- 应尽量避免“空载”，即感应圈中不放工件时，设备处在工作状态；因为空载时，设备损耗最大，长期空载工作较容易引发设备故障；最好用脚踏开关控制作业，放入工件即开机，加热至温度后停机，然后拿开工件；不方便用脚踏开关时，也可设计用位动开关来控制设备工作，如有问题可咨询我公司技术部门。

HYSG-20系列简单故障排除指南：

设备维修注意事项：

- 设备维修要由专业的电工来进行，非专业人士维修设备可能引发人身伤害；

- 设备发生故障，请详阅故障排除指南，并按所指示进行检查和维修；如有不明，请及时咨询我公司维修部门；

- 此设备属专业设备，只有我公司维修网点，才有各种维修配件，设备发生问题时，请及时向我公司咨询，不要将设备随意拿给一些无线电修理门市修理，以免贻误修理时间或

造成更大的故障；

出现故障时，按以下要求处理，以便于判断故障：

- 启动按扭只按一下即松开，不可一直按下；

- 将电流调节旋扭调至最小位置；

以下属正常情况，不属故障：

- 此设备最大电流为1000A，负载重时，电流会下降，负载越大，电流下降越多，随着工件温度升高，负载变轻，电流会慢慢回升；

- 面板上的电流显示值仅作为同一台设备功率大小的表征，不同设备的电流显示值会略有偏差。

故障现象和排除方法:

| NO | 故障现象 | 故障原因 |  | 排除方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无电源：设备面板上电源指示灯和数显表全部不亮 | 1、空气开关或电源开关未合上 |  | 合上开关 |
|  |  | 2、控制保险丝断 |  | 检查设备后面板上控制保险丝，并更换1安保险 |
|  |  | 3、空气开关或电源开关损坏 |  | 换新 |
|  |  | 4、无电源输入 |  | 检查外部供电回路 |
|  |  | 5、设备故障 | 控制变压器损坏 |  |
|  |  |  | 控制主板损坏 |  |
| 2 | 启动不起来：按启动按扭后，电流显示为000，机器响声很快，面板上绿灯闪烁很快，约2秒又自动停止 | 1、感应圈的圈间短路 |  | 感应圈圈间留间隙或用绝缘材料隔开 |
|  |  | 2、安装感应圈时，使用了防水胶布 |  | 不能使用防水胶布，如感应圈接头漏水，请参考说明书中安装注意事项 |
|  |  | 3、感应圈大小或圈数不合适 |  | 请参考“感应圈的设计”或向我公司咨询 |
|  |  | 4、分体机时，主机与分机连线松开 |  | 检查主-分机连线 |
|  |  | 5、设备故障 | 高频变压器原边线包老化 |  |
|  |  |  | 谐振电容击穿，容值减小 |  |
|  |  |  | 功率器件损坏 |  |
|  |  |  | 控制电路板损坏 |  |
|  |  |  | 面板上电位器损坏，无给定信号 |  |
|  |  |  | 其它 |  |
| 3 | 可以启动，有电流显示，工作指示灯正常闪烁，“嘀嘀”声正常，但不加热或加热很慢 | 感应圈的圈间短路 |  | 感应圈圈间留间隙或用绝缘材料隔开；换新感应圈 |
| 4 | 报警，无法加热，过热指示灯亮 | 1、冷却水水温过高或水流太小 |  |  |
|  |  | 2、温度开关损坏 |  |  |
|  |  | 3、主板故障 |  |  |
| 5 | 报警，无法加热，过压指示灯亮 | 1、输入电压高于245V |  |  |
|  |  | 2、主板上过压设定电位器设定不准 |  | 调整主板右上方上多圈电位器，沿顺时针方向旋转一周，过压值可升高10V，一定要确认输入电压不超过245V时，方可作此调节 |
|  |  | 3、设备故障：主板故障 |  | 厂家维修 |
| 6 | 报警，无法加热，欠水指示灯亮 | 1、水压太低，低于0.2Mpa |  | 参考：安装维护指南 |
|  |  | 2、设备故障 | 压力开关有问题 | 1、重新设定压力开关上的保护值； 2、换新 |
|  |  |  | 主板故障 | 厂家维修 |
| 7 | 按启动后，设备“嘀”一声就自动停机；或电流很小，调不上去，设备内部绿色大电阻温度急剧升高甚至冒烟 | 1、感应圈、工件、工装间有打火 |  | 检查感应圈 |
|  |  | 2、分体机时，主-分机连线的快插接头接触不良 |  | 检查快插接头 |
|  |  | 3、继电器JQX-59F损坏 |  | 检查继电器，调整一下触点，如不可修复，换新 |
|  |  | 4、高频变压器元件打火 |  | 更换 |
|  |  | 5、谐振电容板打火 |  | 处理打火部分或换新 |
|  |  | 6、其它部位打火 |  | 处理打火部分或换新 |
|  |  | 7、其它 |  |  |
| 8 | 一按启动，马上报警，过流灯亮，反复多次现象一样，将电流调至最小也是同样现象 | 1、感应圈、工件、工装间有打火 |  | 检查感应圈 |
|  |  | 2、设备故障 | MOS管损坏 | 厂家维修 |
|  |  |  | 主板有问题 | 厂家维修 |
|  |  |  | 高频变压器原边烧损 | 换新 |
| 9 | 大电流时过流报警，小电流时工作正常 | 1、输入网压太低，或网压带负载能力差 |  | 改善网压或在小电流下使用 |
|  |  | 2、频率太低，感应圈圈太多或圈太大 |  | 改进感应圈 |
|  |  | 3、设备故障 | 高频变压器原边线包老化 | 换新 |
|  |  |  | 其它部件绝缘下降 |  |
|  |  |  | 逐个脉冲元件损坏 |  |
|  |  |  | 主控板故障 |  |
|  |  |  | 面板电位器损坏 |  |
|  |  |  | 其它故障 |  |
| 10 | 最小电流时，一按启动，设备上空气开关跳闸 | 1、单相桥35A/1KV损坏，有短路 |  | 换新 |
|  |  | 2、220V风扇短路 |  | 换新 |
|  |  | 3、其它元件短路 |  |  |
| 11 | 大电流时，设备上空气开关跳闸 | 空气开关老化 |  | 换新 |
| 12 | 输入电源空气开关跳闸或保险丝很易烧断 | 1、空气开关规格太小，应为60A |  | 换两极60A空气开关 |
|  |  | 2、空气开关质量有问题或老化 |  |  |
| 13 | 控制保险丝常烧断 | 1、单相桥35A/1KV损坏，有短路 |  |  |
|  |  | 2、220V风扇短路或对机壳短路 |  |  |
|  |  | 3、控制变压器、电源开关等短路 |  |  |
|  |  | 4、保险管座与机壳短路 |  |  |
| 14 | 电流调不大 | 1、频率太低，感应圈圈太多或圈太大 |  | 改进感应圈 |
|  |  | 2、设备故障 |  |  |
| 15 | 一打开电源开关，设备就开始加热，松开脚踏开关也不停机 | 1、设备面板电路板太脏 |  | 用丙酮或洗板水清洗 |
|  |  | 2、脚踏开关损坏 |  | 换新 |
| 16 | 设备机壳带电 | 1、保险管座对机壳漏电 |  |  |
|  |  | 2、高频变压器线包或付边绝缘损坏而漏电 |  |  |
|  |  | 3、220V风扇对机壳漏电 |  |  |

中山市豪宇机电有限公司

地址：广东省中山市东凤镇同安村大坳北路诚俊街23号

电话：0760-86151989

传真：0760-86151989

网址：http://www.zs-haoyu.cn

http://www.zs-haoyu.com